Утверждено решением Совета Партнерства

СРО НП «АльянсЭнергоАудит»

Протокол № 5 от «14»  марта  2011 г.

ПРАВИЛА СРО НП «АльянсЭнергоАудит»

Оформление энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования

на основании проектной документации

г. Москва, 2011 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. №184-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.05.2009г. № 427, от 21.12.2009г. № 1044, от 13.04.2010г. № 235), другими нормативными актами в области энергетического обследования и внутренними документами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности  «АльянсЭнергоАудит».

1.2. Настоящие Правила определяют требования к содержанию и заполнению форм энергетического паспорта, составленного на основании проектной документации (далее – энергетический паспорт).

1.3. Настоящие Правила являются документом, обязательным для всех членов СРО НП «АльянсЭнергоАудит».

2. Требования к составу и содержанию энергетического паспорта

2.1. Энергетический паспорт содержит сведения:

2.1.1. о нормативных параметрах теплозащиты здания (требуемые сопротивления теплопередачи всех видов наружных ограждающих конструкций, требуемый приведенный коэффициент теплопередачи здания; требуемая воздухопроницаемость ограждающих конструкций, нормативная обобщенная воздухопроницаемость здания при разности давлений 10Па);

2.1.2. расчетные проектные показатели и характеристики:

а) объемно-планировочные показатели: строительный объем и площадь всех

видов наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания; площадь

квартир (внутренних помещений) без летних помещений; высота этажа;

отношение площади наружных ограждающих конструкций к площади квартир

(внутренних помещений); отношение площади окон и балконных дверей к

площади стен;

б) расчетное количество жителей (трудящихся);

в) уровень теплозащиты наружных ограждающих конструкций:

приведенное сопротивление теплопередаче всех видов конструкций,

приведенный коэффициент теплопередачи здания; сопротивление

воздухопроницанию и приведенная воздухопроницаемость ограждающих

конструкций здания при разности давлений 10Па;

г) энергетические нагрузки здания: максимально-часовой и удельный

максимальный часовой расход тепловой энергии на отопление, удельная тепловая

характеристика здания, потребляемые мощности внутренних систем

инженерного оборудования; средние суточные расходы природного газа, холодной

и горячей воды;

д) показатели эксплуатационной энергоемкости внутренних инженерных

систем здания: годовые и удельные годовые расходы конечных видов

энергоносителей;

е) удельная эксплуатационная энергоемкость здания: обобщенный

показатель годового расхода топливно-энергетических ресурсов в кг у.т. в расчете

на 1 кв. м площади квартир (внутренних помещений).

2.1.3. Характеристики наружных ограждающих конструкций (стен, окон и балконных дверей, перекрытий над подвалом, техническим подпольем, над последним жилым этажом) - краткие сведения.

2.1.4. Сведения об оснащенности приборами учета, в том числе:

а) количество точек ввода со стороны электрической энергии, тепловой

энергии, газа, воды, оборудованных приборами учета, при централизованном

снабжении этими энергоресурсами;

б) количество точек ввода электрической энергии, тепловой энергии, газа,

воды, не оборудованных приборами учета, при децентрализованном снабжении

этими ресурсами;

в) оснащенность квартир (помещений) приборами учета потребляемых

электрической энергии, тепловой энергии, газа, воды;

2.1.5. Энергетический паспорт, составленный на основе проектной документации, с конкретным адресом, снабжается листом-вкладышем для внесения результатов натурных испытаний теплозащитных качеств наружных ограждающих конструкций и проверки уровня удельной эксплуатационной энергоемкости внутренних инженерных систем и здания в целом, внесения результатов натурных обследований наружных ограждающих конструкций, внутренних инженерных систем и наружных сетей на предмет выявления соответствия фактических показателей проектным, а также записи выводов и рекомендаций организаций, проведших натурные испытания и обследования.

3. Разработка энергетического паспорта объекта нового строительства

3.1. Показатели, необходимые для внесения в Энергетический паспорт объекта нового строительства (реконструкции), разрабатываются в качестве приложения к разделу проекта (ТЭО, рабочего проекта) "Энергоэффективность" на основании заданий заказчиков проектной документации.

3.2. К проектам жилых блок-секций и компоновочных объемно-планировочных элементов массовых серий энергетические паспорта составляются для домов-представителей серии различной этажности, составленных из характерных для серий секций и компоновочных элементов, с учетом частоты применения их в застройке.

3.3. Для жилых зданий со встроенными (встроенно-пристроенными) нежилыми помещениями в 1-м этаже, энергетические паспорта составляются раздельно по жилой части и каждому нежилому строительному объекту или отдельными разделами паспорта.

4.	Дополнительные положения

4.1. Настояние Правила  вступают в силу со дня их утверждения Советом Партнерства.