Утверждено решением Совета Партнерства

СРО НП «АльянсЭнергоАудит»

Протокол № 5 от «14»  марта  2011 г.

ПРАВИЛА СРО НП «АльянсЭнергоАудит»

Определение перечня мероприятий

по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности

промышленных объектов, объектов бюджетной сферы, при производстве, передаче и распределении тепловой и электрической энергии

г. Москва, 2011 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ, Федерального закона от 01 декабря 2007 г. «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ, Постановления правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Приказа Минэкономразвития  Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. N 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», другими нормативными актами в области энергетического обследования и внутренними документами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности  «АльянсЭнергоАудит».

1.2. Настоящие Правила  устанавливают приоритет выбора перечня мероприятий из числа рекомендуемых типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

1.3. Настоящие Правила  являются обязательным документом для всех членов СРО НП «АльянсЭнергоАудит».

2. Правила разработки перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

2.1. Определение рекомендуемых типовых (отличных от типовых) общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и оценка их экономической эффективности производится по результатам выполненного энергетического обследования.

Примерный перечень типовых энергосберегающих мероприятий приведен в Приложении 1.

2.2. При разработке мероприятий необходимо:

- определить техническую суть предполагаемого усовершенствования и принципы получения экономии;

- рассчитать потенциальную годовую экономию в натуральном и денежном выражении;

- определить состав оборудования, необходимого для реализации рекомендации, его примерную стоимость, стоимость доставки, установки и ввода в эксплуатацию;

- оценить общий экономический эффект предполагаемых рекомендаций с учетом вышеперечисленных пунктов.

2.3. Эффективность энергосберегающих мероприятий определяется системой критериев, отражающих соотношение затрат на проведение мероприятий и результатов, получаемых предприятием от их осуществления. В зависимости от масштабности и значимости мероприятий (организационно-технические мероприятия или реконструкция, техническое перевооружение, модернизация) используются простые (без учета фактора времени) или интегральные (дисконтированные) критерии их экономической эффективности.

2.4. Простые критерии целесообразно применять при оценке эффективности малозатратных мероприятий, характеризующихся следующим:

- единовременные затраты на проведение мероприятия осуществляются в сроки до 1 года;

- достигнутые вследствие проведения мероприятия технико-экономические результаты и дополнительные годовые эксплуатационные издержки, вызванные внедрением мероприятия, остаются неизменными в течение последующих лет эксплуатации.

В качестве простых критериев используются:

- годовой экономический эффект от внедрения мероприятия;

- срок окупаемости инвестиций.

2.5. При разработке долгосрочных инвестиционных мероприятий следует применять интегральные критерии, рассчитываемые с применением дисконтирования.

Дисконтирование – это приведение экономических показателей (затрат и доходов) разных лет расчетного инвестиционного периода к базовому периоду (к началу реализации проекта или иному моменту).

2.6. Разработанные мероприятия должны быть предварительно согласованы с Заказчиком работ и после этого оформлены в соответствующем разделе технического отчёта и внесены в форму № 21 энергетического паспорта.

3.	Дополнительные положения

3.1. Настояние Правила вступают в силу со дня их утверждения Советом Партнерства.

- Приложение  1

к Правилам определения перечня мероприятий

по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности

- Перечень типовых мероприятий

| - Направление | - Возможные мероприятия |
| --- | --- |
| - 1. Производство тепловой и электрической энергии | - строительство газотурбинной надстройки на существующих паротурбинных теплофикационных блоках ТЭЦ и котельных; - строительство мини-ТЭЦ – установок совместной выработки тепловой и электрической энергии на базе газотурбинных, газопоршневых установок с котлом-утилизатором; - использование незагруженных промышленных отборов турбин для выработки низкопотенциальной тепловой энергии; - глубокая утилизация тепла уходящих газов котельных установок с установкой систем автоматизации; - оптимизации распределения нагрузки между котлоагрегатами и теплоисточниками в летний период; - замена существующих насосов на энергоэффективные; - внедрение новых видов теплоизоляционных материалов и конструкций, обеспечивающих низкий коэффициент теплопроводности; - оптимизация загрузки трансформаторов; - установка ЧРП на электроприводы насосного и тягодутьевого оборудования; - установка компенсаторов реактивной мощности; - модернизация существующих систем контроля и учёта тепловой и электрической энергии. |
| - 2. Передача и распределение тепловой энергии | - реконструкция тепловых сетей с использованием современных видов тепловой изоляции; - применение бесканальной прокладки теплопроводов типа "труба в трубе" в пенополиуретановой (ППУ) изоляции и полиэтиленовой оболочке с системой оперативно-дистанционного контроля увлажнения изоляции (ОДК); - применение труб с силикатно-эмалевым покрытием или «сшитого» полиэтилена для трубопроводов систем горячего водоснабжения; - установка запорной арматуры повышенной плотности, - использование антикоррозионных покрытий; - установка частотно-регулируемых приводов; - установка и обеспечение исправности регуляторов температуры; - чистка или замена водоподогревателей в ЦТП; - реконструкция тепловых пунктов с заменой ЦТП на ИТП; - диспетчеризация тепловых сетей и систем контроля теплоносителя; - установка приборов учета с более высоким классом точности. |
| - 3. Передача и распределение электрической энергии | - перевод электрической сети (участков сети) на более высокий класс напряжения; - компенсация реактивной мощности, с применением устройств автоматического регулирования мощности; - регулирование напряжения в линиях электропередачи; - отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя или более трансформаторами; - отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой; - выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,4 кВ; - замена проводов на перегруженных линиях; - оптимизация мощности силовых трансформаторов в том числе трансформаторов собственных нужд; - разработка и ввод в действие автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ); - установка счетчиков прямого включения в сетях 0,4 кВ; - установка приборов учета и измерительных трансформаторов с более высоким классом точности; - модернизация ТП с использованием современного энергоэффективного оборудования, позволяющего снизить потери электроэнергии в оборудовании и расход электрической энергии на собственные нужды; - снижение потерь электроэнергии и совершенствование коммерческого и технического учета электроэнергии в электрических сетях и у потребителей. |
| - 4. Промышленные потребители | - создание специализированных служб для организации работ по энергосбережению; - переподготовка специалистов; - организация учёта и контроля за использованием энергоносителей; - модернизация осветительной системы на основе современных энергосберегающих светильников, светодиодов; - максимальное использование естественного освещения в дневное время и оборудование систем освещения мест общего пользования системами автоматического регулирования (датчиками движения, присутствия); - использование электронной пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА); - окраска поверхностей производственных помещений и оборудования в светлые тона для повышения коэффициента использования естественного и искусственного освещения; - содержание светопрозрачных конструкций и осветительных приборов в чистоте; - разбивка большого помещения на светлые зоны с отдельными для каждой зоны выключателями; - установка ЧРП на электроприводы оборудования, с переменной нагрузкой; - оптимизация работы вентиляционных систем, установка автоматического регулирования приточных камер системы вентиляции в зависимости от температуры наружного воздуха, утилизация теплоты вентиляционных выбросов (рециркуляция, теплообменники-утилизаторы); - эффективное использование тепловой энергии в системах охлаждения компрессорных установок; - исключение потерь сжатого воздуха в системах транспорта и распределения; - использование децентрализованного воздухоснабжения потребителей сжатого воздуха; - своевременный ремонт и техническое обслуживание систем кондиционирования воздуха; - теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) с применением современных изоляционных материалов; - применение схем автоматического регулирования температуры внутреннего воздуха в производственных и административных помещениях; - перевод системы отопления на дежурный режим в нерабочее время , праздничные и выходные дни; - перевод систем отопления с теплоносителя «пар» на теплоноситель «горячая вода»; - замена существующих насосов, паспортные характеристики которых не соответствуют гидравлической характеристике сети на новые, энергоэффективные; - применение оборотных схем водоснабжения; - устранение утечек воды и её нерационального расхода; - разработка и реализация программ по утилизации вторичных, сбросных энергоресурсов, тепловых отходов; - мониторинг энергоемкости продукции относительно отраслевых показателей; - разработка программ сокращения пикового потребления. |
| - 5. Бюджетная сфера | - повышение квалификации руководителей и сотрудников соответствующих ведомств в сфере повышения энергоэффективности; - введение лимитирования на потребление энергоресурсов; - передача эксплуатации систем энергопотребления энергосервисным компаниям; - выбор оборудования в рамках бюджетных закупок с учетом энергосберегающих характеристик; - модернизация и реконструкция зданий с применением новейших энергосберегающих технологий; - утепление внешних стен и крыш зданий; - ремонт и замена окон и дверей; - снижение температуры воздуха в неиспользуемых помещениях в ночные часы и выходные дни; - повышение эффективности систем освещения бюджетных зданий путем применения энергосберегающих ламп, автоматического управления освещением и регулирования светового потока; - оснащение приборами учета тепловой энергии, природного газа, электроэнергии и воды всех объектов бюджетной сферы. |