Утверждено решением Совета Партнерства

СРО НП «АльянсЭнергоАудит»

Протокол № 5 от «14»  марта  2011 г.

ПРАВИЛА СРО НП «АльянсЭнергоАудит»

Расчет потенциала энергосбережения производственных объектов

г. Москва, 2011 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила расчета потенциала энергосбережения (далее - Правила) разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ, Федерального закона от 01 декабря 2007 г. «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ, другими нормативными актами в области энергетического обследования и внутренними документами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности  «АльянсЭнергоАудит».

1.2. Настоящие Правила определяют порядок и методологическую базу для расчета потенциала энергосбережения.

1.3. Настоящие Правила являются документом, обязательным для всех членов СРО НП «АльянсЭнергоАудит».

2. Правила расчета потенциала энергосбережения

2.1. Расчет потенциала энергосбережения производится по итогам энергетического обследования.

2.2. Потенциал энергосбережения количественно определяется с помощью существующих отраслевых нормативно-методических документов путем сравнения нормативов, стандартов, выбранного эталона энергоэффективности с реальным энергопотреблением объекта.

2.3. Примерный перечень нормативно-методических документов, используемых при расчете потенциала энергосбережения, приводится ниже:

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | Правила учета тепловой энергии и теплоносителя |
| 2 | Методика определения максимальных и минимальных расходов теплоносителя и воды на тепловых пунктах при выборе тепло- и водосчетчиков. |
| 3 | Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. ГОСТ 13109-97. |
| 4 | Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Часть 1. Контроль качества электрической энергии. РД 153-34.0-15.501-00. |
| 5 | Нормы теплотехнического проектирования гражданских зданий с учетом энергосбережения. ТСН НТП-99МО. |
| 6 | Методика расчета удельных норм расхода газа на выработку тепловой энергии и расчета потерь в системах теплоснабжения (котельные и тепловые сети). |
| 7 | Методика определения тепловых потерь через изоляцию теплопроводов. ГУ «Петербурггосэнергонадзор». |
| 8 | РД 34.26.617-97. Методика оценки технического состояния котельных установок до и после ремонта. |
| 9 | РД 153-34.1-37.530-98. Методика расчета расхода тепла на технологические нужды водоподготовительных установок. |
| 10 | РД 34.09.255-97. Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях. |
| 11 | РД 153-34.0-09.115-98. Методические указания по прогнозированию удельных расходов топлива. |
| 12 | РД 153-34.0-09.160-99. Положение о разработке, согласовании и утверждении нормативных энергетических характеристик водяных тепловых сетей. |
| 13 | РД 153-39.0-112-01. Методика определения норм расхода и нормативной потребности в природном газе на собственные технологические нужды магистрального транспорта газа. М. 2001. |
| 14 | Нормы расхода топлива и смазочных материалов для автотракторной, строительно-дорожной, грузоподъемной и специальной техники для дочерних обществ и организаций. |
| 15 | Новые нормы расхода топлив и ГСМ. М. 2001 |
| 16 | Справочное пособие теплоэнергетика жилищно-коммунального хозяйства. В.И.Панин. |
| 17 | Приказ Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 года № 325. Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии. |
| 18 | Приказ №66 от 31.10.2008г. Минэнерго России. Инструкция об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных. |
| 19 | Приказ №323 от 30.12.2008г. Минэнерго России. «Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных». |
| 20 | Приказ №326 от 30.12.2008г. Минэнерго России. «Инструкция об организации в Министерстве энергетики РФ работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям». |
| 21 | Прейскурант №26-05-204-01 Оптовые цены на капитальный ремонт и пусконаладочные работы, выполняемые предприятиями Минжилкомхоза РСФСР. Часть III. Капитальный ремонт и наладка энергетического оборудования, ремонт средств измерений. |
| 22 | СНиП 23-01-99. Строительная климатология. - М.:Изд-во Госстроя России, ФГУП ЦПП 2000. |
| 23 | СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. - М.:Изд-во Госстроя России, ФГУП ЦПП 1997. |
| 24 | СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование. - М.:Изд-во Госстроя России, ФГУП ЦПП 1992. |
| 25 | ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. - М.:Изд-во Госстроя России, ФГУП ЦПП 1989. |
| 26 | Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, ЗАО «Роскоммунэнерго», утверждена Госстроем России 12.08.2003г. |
| 27 | Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий», ГУП «Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова. |
| 28 | Инструкция по оценке эффективности использования топливно-энеогетических ресурсов на технологические нужды в магистральном транспорте газа. ООО "ВНИИГАЗ". |
| 29 | Правила устройства электроустановок. Госстрой России, ОАО "ВНИИЭ", Госгортехнадзор России. |
| 30 | РД 34.11.334-97 Учет электрической энергии и мощности на энергообъектах. Типовая методика выполнения измерений электрической мощности. ОАО "ВНИИЭ", ВНИИМС. |
| 31 | РД 34.09.253 Инструкция по расчету и анализу технологического расхода электрической энергии на передачу по электрическим сетям энергосистем и энергообъединений. ОАО "ВНИИЭ", "Уралтехэнерго" ПО "Союзтехэнерго." |
| 32 | РД 153-34.1-09.321-2002 Методика Экспресс оценки экономической эффективности энергосберегающих мероприятий на ТЭС. ОАО "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС". |
| 33 | РД 153-34.0-09.154-99 Положение о нормировании расхода топлива на электростанциях. ОАО "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС" и Департаментом электрических станций РАО "ЕЭС России". |
| 34 | СНиП 11-12-77 Нормы проектирования. Защита от шума. |
| 35 | СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий. |
| 36 | ГОСТ Р 51750-00 Энергосбережение. Методика Определения энергоемкости при производстве продукции. |

2.4. Потенциал энергосбережения рассчитывается на расчетный год.

2.5. Для определения потенциала необходимо иметь результаты энергетического обследования, в которых установлены фактические расчетные характеристики объекта (в первом приближении – проектные).

2.6. При определении потенциала для фактических характеристик объекта необходимо:

- определить потребление ресурса при фактических показателях режимов обеспечения производства или потребления за расчетный год;

- определить потребление ресурса при реализации мероприятия по энергосбережению за расчетный год;

- сравнить величину потребления ресурса за расчетный год до и после реализации мероприятия по энергосбережению.

2.7. При реализации одновременно нескольких мероприятий потенциал энергосбережения определяется от этих мероприятий в комплексе.

3. 	Дополнительные положения

3.1. Настояние Правила  вступают в силу со дня их утверждения Советом Партнерства.